# Informe Técnico: Mecanismo de Georreferenciación y Corrección de Desplazamientos

Radar Weather System v2 — Pipeline de Geolocalización (geolocalizar.py)

# 1. Resumen Ejecutivo

El subsistema de geolocalización de Radar Weather System v2 tiene como objetivo transformar imágenes de reflectividad del radar meteorológico (formatos PNG/GIF sin metadatos espaciales) en capas raster GeoTIFF georreferenciadas de alta precisión bajo el estándar EPSG:4326 (WGS 84).

Debido a fluctuaciones en el renderizado de origen y ligeras variaciones mecánicas/ópticas de captura, el sistema incorpora un algoritmo de recalibración espacial automática basado en la posición de ecos fijos de terreno (ground clutter permanente).

Este informe documenta el flujo matemático y algorítmico implementado, analiza en detalle las razones de los desajustes residuales percibidos en software SIG (como QGIS), y presenta estrategias técnicas recomendadas para maximizar la exactitud subpíxel.

# 2. Flujo Completo de Corrección en geolocalizar.py

El procedimiento de ajuste se ejecuta en las etapas 6 y 7 del pipeline de geolocalización:

## Paso 1: Detección del Eco Fijo mediante Template Matching

El sistema ejecuta una búsqueda multiescala en cascada comparando la máscara binaria de la imagen de radar con plantillas precalibradas de ecos fijos permanentes (montañas o estructuras fijas). El algoritmo busca el candidato óptimo maximizando la métrica combinada de correlación normalizada e Intersección sobre Unión (IoU):

IoU = Area_Interseccion(M_radar, M_template) / Area_Union(M_radar, M_template)

Combo_Score = IoU * Correlacion_Normalizada

Una vez localizado el punto superior izquierdo óptimo (match_col, match_row), se determina el baricentro exacto en coordenadas de píxel:

eco_center_col = match_col + (eco_w - 1) / 2.0

eco_center_row = match_row + (eco_h - 1) / 2.0

## Paso 2: Cálculo de Coordenadas Geográficas Proyectadas

Utilizando la matriz de transformación afín teórica de referencia (ref_transform) provista por el archivo base (tif700.tif o tif800.tif), se convierte la posición encontrada en píxeles a coordenadas de longitud y latitud:

found_lon, found_lat = pixel_to_geo(ref_transform, eco_center_col, eco_center_row)

## Paso 3: Obtención de la Coordenada Real (Ground Truth)

Se consulta la transformación afín real del archivo de plantilla de eco fijo (eco_transform), que almacena la localización geográfica precisa verificada en terreno:

true_lon, true_lat = get_center_geo(eco_transform, eco_w, eco_h)

## Paso 4: Determinación del Error de Desplazamiento (Delta)

Se calcula la discrepancia espacial en grados decimales entre la realidad y la posición detectada en la imagen:

delta_lon = true_lon - found_lon

delta_lat = true_lat - found_lat

## Paso 5: Calibración y Desplazamiento de la Matriz Afín

Se genera la nueva matriz Affine sumando los deltas calculados directamente a los coeficientes del origen espacial (c, f):

def correct_transform(original_transform: Affine, delta_lon: float, delta_lat: float) -> Affine:
    a, b, c, d, e, f = original_transform[:6]
    return Affine(a, b, c + delta_lon, d, e, f + delta_lat)

# 3. Fundamento Matemático de la Matriz Afín (GDAL / Rasterio)

En los sistemas GIS y librerías geoespaciales como GDAL y Rasterio, la relación entre coordenadas matriciales de imagen (col, row) y coordenadas terrestres proyectadas (X_geo, Y_geo) se expresa mediante la matriz afín de 6 parámetros:

[ X_geo ]   [ a   b   c ] [ col ]
[ Y_geo ] = [ d   e   f ] [ row ]
[   1   ]   [ 0   0   1 ] [  1  ]

| Parámetro | Significado Geoespacial | Valor en el Sistema |
| --- | --- | --- |
| a | Resolución espacial en X (ancho de píxel en grados longitud) | Positivo (ej. +0.0075°) |
| b | Rotación / cizallamiento en el eje X | 0.0 (Norte arriba) |
| c | Origen X: Longitud geográfica de la esquina superior izquierda | Modificado por c + delta_lon |
| d | Rotación / cizallamiento en el eje Y | 0.0 (Sin cizallamiento) |
| e | Resolución espacial en Y (alto de píxel en grados latitud) | Negativo (hacia el Sur) |
| f | Origen Y: Latitud geográfica de la esquina superior izquierda | Modificado por f + delta_lat |

Nota: La corrección aplicada en geolocalizar.py constituye una traslación bidimensional pura (2 grados de libertad: Tx, Ty), conservando invariantes la escala y rotación.

# 4. Diagnóstico Técnico: ¿Por qué se percibe un leve desajuste ('Maso Maso')?

Al superponer el GeoTIFF generado sobre capas vectoriales detalladas en QGIS (líneas departamentales, rutas, hidrografía), pueden observarse pequeñas discrepancias visuales. Las causas técnicas fundamentales son:

- §	1. Cuantización Discreta: Cuantización Discreta de Píxeles (Resolución Entera): El método cv2.matchTemplate devuelve desplazamientos en números enteros de píxeles. En imágenes de radar de ~750 píxeles para un radio de cobertura de 240 a 480 km, cada píxel abarca entre 500 metros y 1 kilómetro. Un error o incertidumbre de apenas ±1 píxel en el pico de correlación se traduce en un desvío visible de cientos de metros en pantalla.

- §	2. Grados de Libertad: Modelo de Traslación Pura (2 DoF vs. 6 DoF): El código asume que la escala (grados/píxel) y la orientación angular del GIF generado son idénticas y homogéneas. Pequeñas deformaciones en el rasterizador del radar no pueden ser corregidas con solo mover el origen (c, f).

- §	3. Anclaje Único: Punto Único de Anclaje (Single Ground Control Point): Al anclar toda la imagen mediante un único eco fijo principal, cualquier incertidumbre o variación en el centroide de ese eco se propaga rígidamente a toda la escena (incluyendo zonas periféricas a cientos de kilómetros).

- §	4. Oclusión de Clutter: Interferencia y Deformación por Precipitaciones: Cuando existen celdas de tormenta activas o lluvia convectiva en contacto directo con el eco fijo, los píxeles de lluvia expanden la máscara binaria, alterando el baricentro y desplazando la posición óptima del pico de correlación.

- §	5. Fidelidad Vectorial: Diferencia de Fidelidad Cartográfica: Los mapas vectoriales en QGIS poseen alta precisión geodésica submétrica, mientras que los mapas de fondo embebidos en el radar original sufren de generalizaciones cartográficas y trazos estilizados de baja resolución.

# 5. Estrategias de Mejora y Roadmap Técnico

Para alcanzar una precisión subpíxel y eliminar el desajuste residual en QGIS, se recomiendan las siguientes mejoras arquitectónicas:

## A. Refinamiento Subpíxel mediante Interpolación Parabólica / Cuadrática

En lugar de tomar las coordenadas discretas enteras del pico en el mapa de correlación, se ajusta una parábola 2D en el vecindario 3x3 alrededor del punto máximo (r, c):

delta_c = 0.5 * (R[r, c-1] - R[r, c+1]) / (R[r, c-1] - 2*R[r, c] + R[r, c+1])
delta_r = 0.5 * (R[r-1, c] - R[r+1, c]) / (R[r-1, c] - 2*R[r, c] + R[r+1, c])
col_subpixel = match_col + delta_c
row_subpixel = match_row + delta_r

Impacto: Permite estimar la posición del eco con una exactitud de ±0.1 píxeles, reduciendo el error geográfico de ~800m a ~80m.

## B. Estimación de Transformación Afín Completa Multieco (6 DoF)

Si se calibran 2 o 3 ecos fijos independientes distribuidos en distintos cuadrantes del radar, se puede calcular la matriz afín completa mediante mínimos cuadrados (cv2.getAffineTransform o GDAL GCPs), ajustando automáticamente rotación, escala en X, escala en Y y traslación.

## C. Template Matching Basado en Gradientes / Bordes (Sobel/Canny)

Realizar el matching comparando los bordes del clutter permanente en lugar de una máscara sólida rellena reduce drásticamente la interferencia causada por lluvia convectiva que rodea el eco.

# 6. Conclusiones

El diseño actual de geolocalizar.py implementa una estrategia matemáticamente sólida, robusta y computacionalmente muy eficiente para la corrección automática de georreferenciación. Las desviaciones menores detectadas responden a las limitaciones físicas de la cuantización de píxeles y el modelo de traslación pura de 1 punto.

La implementación de interpolación subpíxel constituye el paso inmediato de menor esfuerzo y mayor impacto para perfeccionar la alineación visual en QGIS sin alterar la arquitectura global del pipeline.