Calibración Espacial y Georreferenciación Automática de Reflectividad Radar mediante Corrección de Matriz Afín y Matching de Ecos Fijos

Sistema de Monitoreo Meteorológico Radar v2.0

Laboratorio de Procesamiento Geoespacial e Inteligencia de Datos — Radar DACC Mendoza / UTN

RESUMEN

El procesamiento de productos operacionales de radar meteorológico a partir de imágenes matriciales no georreferenciadas (formatos GIF/PNG) exige una etapa rigurosa de rectificación geoespacial para su interoperabilidad en Sistemas de Información Geográfica (SIG). En este trabajo se formaliza el modelo analítico de corrección automática implementado en el pipeline geolocalizar.py, el cual recalibra la matriz afín proyectiva WGS 84 (EPSG:4326) evaluando la desviación espacial de ecos orográficos permanentes (ground clutter) mediante correlación normalizada y métricas de Intersección sobre Unión (IoU). Asimismo, se analizan las fuentes de incertidumbre residual que originan leves desajustes en clientes GIS de alta resolución y se formulan modelos de refinamiento subpíxel e inferencia afín multieco con 6 grados de libertad.

Keywords — Palabras Clave: Radar Meteorológico, Georreferenciación Automática, Matriz Afín, Template Matching, Clutter Fijo, GeoTIFF, EPSG:4326.

# 1. Introducción y Marco Operacional

Los radares de vigilancia meteorológica generan imágenes de reflectividad en coordenadas polares (PPI) que frecuentemente se rasterizan y publican como archivos raster planos. Para permitir el análisis hidrológico y la superposición con capas vectoriales de alta precisión geodésica (rutas, cuencas, divisiones políticas), es mandatario proyectar la matriz digital al elipsoide terrestre.

Debido a tolerancias mecánicas de la antena, desajustes temporales del codificador acimutal o variaciones en los recortes del renderizador gráfico, el origen de coordenadas de la imagen experimenta desplazamientos aleatorios en cada ciclo de barrido. Para neutralizar este error sistemático de manera autónoma, el sistema implementa un anclaje geodésico apoyado en formaciones orográficas permanentes (ecos fijos).

# 2. Modelo de Corrección y Formulación Matemática

El proceso de georreferenciación se estructura en una secuencia de etapas secuenciales que determinan la traslación espacial óptima.

## 2.1 Detección del Baricentro del Eco Fijo

Dada la máscara binaria de la imagen de radar observada

Se ejecuta un template matching en cascada multiescala. La función de coincidencia evalúa simultáneamente el coeficiente de correlación normalizado y la superposición morfológica (IoU):

IoU(u, v) = |Mimg ∩ Mtmpl||Mimg ∪ Mtmpl|	(1)

γ(u, v) = ∑I(x, y) - Īu,vT(x - u, y - v) - T̄∑I(x, y) - Īu,v2 · ∑T(x - u, y - v) - T̄21/2	(2)

La posición óptima

(u*, v*) = arg maxIoU(u, v) · γ(u, v)	(3)

Definida la coordenada de esquina

cfound = u* + Weco - 12,  rfound = v* + Heco - 12	(4)

## 2.2 Proyección a Coordenadas Terrestres y Cálculo del Vector de Error

Mediante la matriz afín inicial de referencia

λfoundφfound1 = Tref · cfoundrfound1	(5)

Siendo

Δλ = λtrue - λfound,  Δφ = φtrue - φfound	(6)

## 2.3 Recalibración de la Transformación Afín

La corrección del GeoTIFF final se efectúa actualizando directamente los coeficientes de traslación del origen en la matriz afín de GDAL/Rasterio:

Tcorr = abc + Δλdef + Δφ001	(7)

Tabla 1: Parámetros de la Matriz Afín Proyectiva en el Estándar GDAL/Rasterio.

| Coeficiente | Interpretación Física | Dominio Operacional | Efecto de Calibración |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Resolución longitudinal (grados/píxel) | a > 0 (≈ +0.0075°) | Invariante (Escala X fija) |
| b | Término de rotación / cizallamiento en X | b = 0.0 | Invariante (Norte arriba) |
| c | Longitud geodésica del origen (esquina sup-izq) | c ∈ [-180°, +180°] | c' = c + Δλ (Traslación X) |
| d | Término de rotación / cizallamiento en Y | d = 0.0 | Invariante (Sin cizallamiento) |
| e | Resolución latitudinal (grados/píxel) | e < 0 (≈ -0.0075°) | Invariante (Escala Y fija) |
| f | Latitud geodésica del origen (esquina sup-izq) | f ∈ [-90°, +90°] | f' = f + Δφ (Traslación Y) |

# 3. Análisis de Incertidumbre y Desalineación Residual

Aunque el modelo traslacional de la Ecuación (7) corrige desviaciones macroscópicas gruesas, en inspecciones visuales superpuestas con capas vectoriales finas en QGIS pueden persistir pequeños desajustes. El origen físico y matemático de estas discrepancias comprende:

·	1. Cuantización Espacial: Cuantización Discreta de Píxeles (Resolución Espacial Entera): El operador clásico matchTemplate está discretizado en la grilla entera Z^2. Para un radio radar de 240 a 480 km representado en imágenes de ~800x800 píxeles, la resolución de celda es de aproximadamente 600 m a 1.1 km por píxel. Por ende, una incertidumbre de solo ±1 píxel en el pico correlacional induce una desviación espacial de hasta 1000 metros en terreno.

·	2. Grados de Libertad: Restricción a 2 Grados de Libertad (Traslación Pura): El modelo asume invariancia rígida de escala (a, e) y ausencia total de rotación (b=0, d=0). Si el rasterizador del radar introduce mínimas fluctuaciones de escala geométrica o ligeras derivas angulares, la traslación pura (Tx, Ty) no puede corregir el error diferencial en los extremos de la escena.

·	3. Anclaje Único: Anclaje Monopuntual (Single Ground Control Point): Al basarse en un único eco fijo principal, todo el raster se pivota sobre un único punto de control. Cualquier distorsión morfológica local en dicho eco se transfiere linealmente como error de fase a toda la cobertura radar.

·	4. Interferencia Hidrometeorológica: Contaminación por Precipitaciones Convectivas (Clutter Ocluido): Durante episodios de tormenta severa, celdas de lluvia con alta reflectividad (>40 dBZ) solapan o rodean el eco fijo. Esto dilata la máscara observada M_img, alterando el baricentro efectivo y sesgando la posición del pico.

·	5. Generalización Vectorial: Discrepancia Cartográfica de Origen: Los trazos de límites departamentales embebidos en el GIF original fueron renderizados con propósitos puramente ilustrativos a baja densidad poligonal, mientras que las capas vectoriales en SIG poseen exactitud geodésica submétrica.

# 4. Propuestas Metodológicas para Alta Precisión

## 4.1 Refinamiento Subpíxel Mediante Interpolación Parabólica Cuadrática 2D

Para superar el límite de cuantización discreta sin aumentar la resolución del raster, se formula un estimador parabólico continuo sobre el vecindario de 3x3 celdas alrededor del pico discreto (r*, c*):

δc = R(r*, c* - 1) - R(r*, c* + 1)2 · R(r*, c* - 1) - 2·R(r*, c*) + R(r*, c* + 1),   δr = R(r* - 1, c*) - R(r* + 1, c*)2 · R(r* - 1, c*) - 2·R(r*, c*) + R(r* + 1, c*)	(8)

csub = c* + δc,   rsub = r* + δr	(9)

Esta formulación permite alcanzar precisiones de hasta ±0.1 píxeles, reduciendo el error de georreferenciación de ~800 m a menos de 80 m en terreno.

## 4.2 Estimación Afín Multieco con 6 Grados de Libertad (Mínimos Cuadrados)

Identificando N >= 3 puntos de control fijos (GCPs) orográficos distribuidos en la escena, los 6 parámetros afines óptimos se resuelven minimizando el error cuadrático medio:

minT ∑Xgeo, i - T · uivi12	(10)

Lo que permite resolver analíticamente mediante la pseudoinversa de Moore-Penrose:

β̂ = ATA-1ATY	(11)

# 5. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis formal confirma que la arquitectura actual de geolocalizar.py es conceptual y analíticamente consistente. La corrección mediante traslación de la matriz afín provee una base robusta para la generación de productos raster GeoTIFF.

Se recomienda adoptar la interpolación subpíxel cuadrática (Ecs. 8-9) como actualización prioritaria en el código, dado que no introduce costo computacional significativo en tiempo de ejecución y mejora en un orden de magnitud la precisión de alineación espacial observada en QGIS.

# Referencias

·	[1] Doviak, R. J., & Zrnic, D. S. (2014). Doppler Radar and Weather Observations. Academic Press.

·	[2] Open Source Geospatial Foundation. (2023). GDAL/OGR Geospatial Data Abstraction software Library. GDAL documentation.

·	[3] Lewis, J. P. (1995). Fast Normalized Cross-Correlation. Vision Interface, 120-123.

·	[4] Gillies, S. et al. (2019). Rasterio: geospatial raster I/O for Python programmers.